Универзизитет у Бањој Луци

Електротехнички факултет

Катедра за електронику

Небојша Марковић

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВИДЕО СКАЛЕРА

дипломски рад

Бања Лука, октобар 2021.

Тема:	Имплементација видео скалера

Кључне ријечи:       видео скалер

резолуција

обрада слике

рад у реалном времену

билинеарна трансформација

ФПГА

Комисија:	проф. др Бранко Блануша, предсједник

проф. др Жељко Ивановић, ментор

проф. др  Младен Кнежић, члан

Кандидат:

Небојша Марковић

Универзитет у Бањој Луци

Eелектротехнички факултет

Катедра за електронику

Предмет:	Пројектовање Дигиталних система

Тема:	Имплементација видео скалера

Задатак:	Савремени мултимедијални системи подржавају велики број видео формата. Од продукције до приказивања видео садржаја користи се већи број уређаја који користе различите видео формате. Један од уређаја који се користе за прилагођење резолуције видео формата је видео скалер. Улога видео скалера је да видео једне резолуције прилагоди на видео друге резолуције. Скалер може да повећа или да смањи резолуцију видео формата. У раду је потребно имплементирати видео скалер који омогућава скалирање улазног видео садржаја. Модул треба да подржава увећање и смањење резолуције, као и рад у реалном времену. За практичан дио рада потребно је имплементирати модул на ФПГА колу.

Ментор: 	проф. др Жељко Ивановић

Кандидат:	Небојша Марковић (1241/11)

Бања Лука, септембар 2021.

Садржај

ЛИСТА ОЗНАКА И СКРАЋЕНИЦА	I

ЛИСТА СЛИКА	II

ЛИСТА ТАБЕЛА	III

1	УВОД	4

2	ФОРМУЛАЦИЈА ПРОБЛЕМА	5

3	СКАЛИРАЊЕ	8

3.1	Преглед метода за скалирање слике	10

3.1.1	особине	10

3.1.2	најближи сусјед (енг. Nearest Neighbour)	10

3.1.3	билинеарна интерполација	12

3.1.4	бикубична интерполација	13

4	АНАЛИЗА ПРЕДЛОЖЕНОГ АЛГОРИТМА	Error! Bookmark not defined.

5	ФПГА (FPGA – Field Programmable Gate Arrays)	14

6	ОПИС ДИЗАЈНА	15

7	ЗАКЉУЧАК	17

8	ЛИТЕРАТУРА	18

# ЛИСТА ОЗНАКА И СКРАЋЕНИЦА

Skraćenice:

- „Personal Computer“ - PC

- „Random Access Memory“ – RAM

- „No operation“ – NOP

- „Little endian“ – LE

Oznake:

- Gb/s – Gigabit po sekundi

- MB/s – Megabajt po sekundi

- GHz – Gigaherc

- KB – Kilobajt

- MB – Megabajt

- B – bajt

- s – sekunda

- ms – milisekunda

# ЛИСТА СЛИКА

Слика 2.1: Редослијед слања пиксекла преко стрим интерфејса	6

Слика 2.2: Приказ сигнала стрим протокола, исправан податак на линији(valid), спреман за преузимање податка (ready), задњи податак из тренутног реда(last):	6

Слика 2.3: Као сигнализација да се шање последњи ред слике користи се сигнал "user". Последњи податак је послан када су и user и valid  на високом нивоу	6

Слика 2.4:  Стандардизоване димензије слика [2]	7

Слика 3.1: Дигиталне репрезентација сиве слике [4]	8

Слика 3.2: Пресликавање унапријед	9

Слика 3.3: Пресликавање уназад	10

Примјеном ове методе, тачки чију вриједност интерполирамо додјељује се вриједност најближе познате сусједне тачке. На дијаграмима испод приказана је апроксимација функције једне промјенљиве кориштењем ове методе (Слика 3.4) и област у којој је свака од познатих тачака најближи сусјед за дводимензионалне сигнале.	10

Слика 3.5: Апроксимација функције једне промјенљиве методом најближи сусјед	11

Слика 3.6:  Интерполација дводимензионалне функције методом најближи сусјед	11

Слика 3.7: Интерполација методом најближи сусјед са задршком	12

Билинеарна интерполација је проширење линеарне интерполације за дводимензионалне промјенљиве, гдје се линеарна интерполација изводи по једној, а затим по другој промјенљивој. За прорачун непознате вриједности у некој тачки потребно је познавати вриједности сусједних тачака и удаљености од њих. На слици испод (Слика 3.8) приказана је линеарна интерполација функције f(x) на основу вриједности познатих у одређеном броју тачака.	12

Слика 3.9: Апроксимација функције једне промјенљиве примјеном линеарне интерполације	12

Слика 3.10: Билинеарна интерполација	13

# ЛИСТА ТАБЕЛА

No table of figures entries found.

# УВОД

# ФОРМУЛАЦИЈА ПРОБЛЕМА

Видео скалер је блок или урећај за промјену димензија оквира слике (frame-a) улазног видео садржаја. Да би се могло приступити проблему израде самог дизајна, потребно је прво размотрити захтјеве који су пред нама, да би се могло одговорити на исте.

У сврху анализе захтјева, навешћемо још једном добијену дефиницију задатка, у којој се каже: „Савремени мултимедијални системи подржавају велики број видео формата. Од продукције до приказивања видео садржаја користи се већи број уређаја који користе различите видео формате. Један од уређаја који се користе за прилагођење резолуције видео формата је видео скалер. Улога видео скалера је да видео једне резолуције прилагоди на видео друге резолуције. Скалер може да повећа или да смањи резолуцију видео формата. У раду је потребно имплементирати видео скалер који омогућава скалирање улазног видео садржаја. Модул треба да подржава увећање и смањење резолуције, као и рад у реалном времену. За практичан дио рада потребно је имплементирати модул на ФПГА (FPGA – Field Programmable Gate Arrays) колу“.

Директно се захтијева:

- скалер може да увећава димензије улазне слике (видеа)

- скалер може да умањи димензије улазне слике (видеа)

- потребно је да уређај има могућност рада у реалном времену, те

- Сама промјена димензија слике треба да се одвија помоћу алгоритма имплементираног на ФПГА колу.

Због честе потребе да се слика са улаза на излаз модула само „проусти“, а с обзиром да се то не противи наведеним захтјевима, претпоставићемо да је и то један од захтјева које треба испунити.

Осим наведених захтјева постоје и друге ствари које значајно могу да утичу на коначно рјешење, као што су:

- Формат улазног видеа

- Захтјевани квалитет излазног видеа

- Минималне и максималне димензије улазне/излазне слике (видеа)

- Цијена представљеног рјешења итд.

На избор алгоритма за обраду слике који ће се користити, међу постављеним захтјевима, највећи утицај има онај да систем ради у реалном времену. За рад скалера у релном времену јако је битно изабрати одговарајући начин довођења података на уређај. По угледу на сличан дизајн за ФПГА платформу фирме „xilinx“ [1], усвојићемо да слика (frame) на скалер долази преко стрим (stream) интерејса, тачка по тачка(pixel), почевши од горњег лијевог угла слике, крећући се у десно до краја (први ред), а затим се прелази други ред и на исти начин до краја последње тачке слике, како је приказано на слици Слика 2.1.

Слика 2.1: Редослијед слања пиксекла преко стрим интерфејса

За слање слике користиће се стрим протокол који ће садржати информације о тачки(pixel-у), информацију да ли се ради о задњој тачки у реду, информацију о слању последњег реда тачака слике (frame-а), сигнал који означава да су тренутни подаци исправни, а са друге стране очекиваће се информација када је модул спреман да преузме податке који се тренутно налазе на линији.

Слика 2.2: Приказ сигнала стрим протокола, исправан податак на линији(valid), спреман за преузимање податка (ready), задњи податак из тренутног реда(last):

Слика 2.3: Као сигнализација да се шање последњи ред слике користи се сигнал "user". Последњи податак је послан када су и user и valid  на високом нивоу

Податак се преутима када су оба сигнала , и „ready“ и „valid“, на високом нивоу. Након што је „valid“ једном постављен на висок логички ниво, податак се не смије мијењати све док га друга страна не преузме, тј. све док сигнал „ready“ не буде на високом логичком нивоу. Ако се шаље задњи податак из реда, сигнал „last“ ће бити постављен на висок логички ниво до преузимања податка (Слика 2.2)., док ће сигнал „user“ бити кориштен да сигнализација да се ради о задњем реду података у слици (frame-у). Слање слике је завршено ако је преузет податак за који су и „user“ и „last“ на високом логичком нивоу (Слика 2.3).

Остали фактори који могу утицати на коначно рјешење нису ексшлицитно наведени, па их треба накндадно договорити  или усвојити.

Међу могућим улазним форматима одлучујемо се за цтно-бијелу слику(gray-scale) гдје су вриједности свјетлина једне тачке представљене 8-битним цјелобројним вриједностима, тј. вриједностима од 0 до 255. Разлог за одабир овог формата јесте релативно лака реализација у односу на друге формате, релативно лако проширење развијеног дизајна на рад са сликама у боји, које су у „RGB“ формату, очекивање најмање потребних ресурса (што директно утиче на избор ФПГА кола које би се користило и могућност смањења трошкова).

За минималне димензије слике на улазу усвојићемо димензије најмање стандардне видео слике (144х176), док ћемо за максималну величину изабрати (1200х1920), како би смо покрили све формате са Слика 2.5.

Слика 2.4:  Стандардизоване димензије слика [2]

На слици 2.5. приказани су само неки од стандардних димензија видео формата.

Такође, и ако се ради о видеу, фокусираћемо се само на промјену резолуције слике, док  ћемо рад са звуком изоставити у овом раду.

# СКАЛИРАЊЕ

Видео се може дефинисати као покретна слика.

По природи, слика је аналогна, па је за употребу у дигиталним системима потребно направити њену дигиталну репрезентацију. При кориштењу појма дигитална слика обично се мисли на растерску слику, тј дводимензионалну дискретизовану слику, која се састоји из коначног броја дигиталних вриједности, тачака (pixel-a). Пиксели су најмањи елементи слике и садрже вриједности освјетљења за сваку тачку слике. Дигитална слика садржи коначан број пиксела.

У дигиталном домену слика ће бити посматрана као функција двије реалне промјенљиве, f(x,y), гдје су (x,y) просторне координате које одређују положај тачке у равни слике (Слика 5).

Слика 3.1: Дигиталне репрезентација сиве слике [4]

Репрезентација вриједности свјетлине појединих пиксела може бити различита за различите формате слике.

Дигитална обрада слике огледа се у:

- мијењању вриједности интензитета тачака слике и

- мијењању просторних односа тачака на слици.

Трансформације засноване на промјени просторних односа тачака слике називају се  геометријским трансфорамацијама. Овакве трансформације могу се свести на двије основне операције:

- Дводимензионалну просторну трансформацију, која одређује како се тачке помјерају при формирању резултујуће слике и

- Процјену вриједности свјетлина тачака на резултујућој слици, тзв. интерполацију.

Скалирање слике потпада под геометријске трансформације. Резултат операције скалирања јесте увећана или умањена слика, или у специјалном случају слика истих димензија као и улазна. Примјеном операције скалирања на слику мијењају се дужине линија на слици, али се чува њихова паралелност и углови између њих. Због ове особине скалирање спада у специјалну групу геометријских трансформација, тзв. афине трансформације.

Скалирање, као геометријска трансформација, може се свести на одређивање положаја тачака приликом трансформације и на интерполацију њиховог интензитета. Ако усвојимо следеће ознаке:

- Т оператор пресликавања

- f, оригинална слика

- (x, y), координате тачака у оригиналној слици f

- g, резултујућа слика

- (x’, y’), координате тачака у резултујућој слици g

Резултујућа слика се добија као примјена трансформације Т на оригиналну слику, па је:

g=T(f)

Трансформацијом слике се тачке (x, y), улазне слике f, пресликавају на тачке (x’, y’), тачке излазне слике g, што се може представити као:

(x',y')=( rx, y , qx, y )

Примјеном просторне трансформације на овај начин за сваку тачку улазне слике израчунавају се координате и вриједности интензитета свјетлине тачака излазне слике (Слика 6).

Слика 3.2: Пресликавање унапријед

Како координате тачака треба да буду цијели бројеви, док се наведеним једначинама не могу увијек добити цијели бројеви (тачке оригиналне слике се пресликавају између тачака резултантне слике, тј. вриједност улазне тачке утиче на више тачака резултујуће слике, па би се коначна вриједност интензитета сваке од тачака добијала интерполацијом), а и узимајући у обзир чињеницу да се неке тачке могу пресликавати и ван оквира излазне слике, овакво пресликавање може се сматрати неефикасним [3].

Ефикаснији метод би био тзв. пресликавање уназад, гдје би се за сваку тачку резултујуће слике израчунавале координате њеног оригинала. Да би ово било могуће потребно је познавати инверзну трансформацију поменуте трансформације Т, гдје би важило:

f=T-1(g),

(x,y)=( ux',y' , vx',y' )

Слика 3.3: Пресликавање уназад

Сада се вриједност улазне тачке рачуна интерполацијом вриједности тачака улазне слике. На овај начин свакој тачки резултујуће слике приступа се само једном и не постоји могућност да вријеност неке од њих буде недефинсана[3].

## Преглед метода за скалирање слике

### особине

- сепаабилност

- диференцијабилност

- инверзибилност

### најближи сусјед (енг. Nearest Neighbour)

Примјеном ове методе, тачки чију вриједност интерполирамо додјељује се вриједност најближе познате сусједне тачке. На дијаграмима испод приказана је апроксимација функције једне промјенљиве кориштењем ове методе (Слика 3.4) и област у којој је свака од познатих тачака најближи сусјед за дводимензионалне сигнале.

Ово је алгоритам који је најједноставнији и најлакши за реализацију, јер је након одређивања позиције улазне тачке (пресликавање уназад) потребно наћи најближу познату тачку оригиналне слике, те њену вриједност додијелити резултантној тачки. Због тога је наведени алгоритам погодан за рад у реалном времену.

Међутим, примјена овог алгоритма може знатно нарушити глаткоћу ивица на сликама, па се због тога чешће примјењује за бирање боја текстуре при 3D рендеровању у реалном времену.

Слика 3.5: Апроксимација функције једне промјенљиве методом најближи сусјед

Слика 3.6:  Интерполација дводимензионалне функције методом најближи сусјед

За рад у реалном времену често се овај алгоритам користи у мало измјењеном облику. Наиме, свакој тачки чију вриједност требамо интерполирати додјељује се вриједност претходне познате тачке (Слика 3.7), чиме се постиже каузалност функције.

Слика 3.7: Интерполација методом најближи сусјед са задршком

### билинеарна интерполација

Билинеарна интерполација је проширење линеарне интерполације за дводимензионалне промјенљиве, гдје се линеарна интерполација изводи по једној, а затим по другој промјенљивој. За прорачун непознате вриједности у некој тачки потребно је познавати вриједности сусједних тачака и удаљености од њих. На слици испод (Слика 3.8) приказана је линеарна интерполација функције f(x) на основу вриједности познатих у одређеном броју тачака.

Слика 3.9: Апроксимација функције једне промјенљиве примјеном линеарне интерполације

Као што се може видјети, линеарном интерполацијом вриједности функције између двије тачке са познатим вриједностима, интерполиране вриједности смјештене су на праву која повезује те двије тачке познатих вриједности.

Слика 3.10: Билинеарна интерполација

Билинеарна интерполација користи се за интерполацију непознатих вриједности дводимензионалних функција. Изводи се примјеном линеарне интерполације у једном, па затим у другом смјеру (Слика 3.9). Како је приказано на слици, прво се помјера по х оси гдје се интерполирају вриједности у тачкама (xn0, y0) и (xn0, y1), што резултује вриједностима Q(xn0, y0) и Q(xn0, y1). Затим се, помјерањем по y оси, на основу добијених резултата врши интерполацоија вриједности у тачки (xn, yn).

И ако се добија линеарном операцијом у оба смјера, сама билинеарна трансформација није линеарна, него више квадратна функција.

Билинеарна трансформација није инверзибилна.

Билинеарна трансформација је сепарабилна, може се вршити по једној, па затим по другој промјенљивој произвољним редослиједом, што је поред реалативно малог броја потребних познатих тачака чини додатно погодном за имплементацију у хардверу.

### бикубична интерполација

# ФПГА (FPGA – Field Programmable Gate Arrays)

# ОПИС ДИЗАЈНА

Као компромис између квалитета излазне слике и потребних ресурса, између алгоритама погодних за хардверску имплементацију и рад у реалном времену, за реализацију видео скалера одабрано је да се интерполација излазне слике ради кориштењем билинеарне трансформације.

Слика 5.1: Видео скалер, блок дизајн

### Прилагођење улазног тока података на филтер (енг. Stream to rows модул)

Слика 5.2: Рачунање редног броја реда слике у баферу

# ЗАКЉУЧАК

# ЛИТЕРАТУРА

[1]  https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/v_scaler/v8_1/pg009_v_scaler.pdf

[2] https://dsp.etfbl.net/students/ceko.pdf

[3] Мултумедијални системи, проф. др Владимир Рисојевић

[4] https://edtech.engineering.utoronto.ca/sites/default/files/M6_2DImageDigitalRepresentation.png, посјећено 7. октобра 2021. године